Comportement des matériels

1 ère Année GIM

Devoirs  a la maison.

Exercice 1

Dans une entreprise les tests de fin de fabrication et les retours clients ont permis de constituer un historique concernant le nombre des matériels en panne par intervalle de temps de fonctionnement Cette intervalle de temps de fonctionnement est égale a mois et l’étude porte sur sept mois pendant lequel 72 matériels ont été constate en panne .

Le tableau ci-dessous récapitule les éléments de cet  historique

| Intervalle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intervalle de temps de fonctionnement avant une defaillance (en mois) | 0a1 | 1a2 | 2a3 | 3a4 | 4a5 | 5a6 | 6a7 |
| Nombre de materiels defaillants dans l’intervalle | 25 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 10 |

- Calcul de la fiabilite R(t).

- Exercice 2

Une machine de production de dont la durée totale de fonctionnement 1500 heures, se compose de 4 sous systèmes A B C D montés en série et ayant les MTBF respectifs : MTBFA =4500 heures,  MTBFB= 3200 heures, MTBFC=6000 heures,   MTBFD=10500 heures.

1) Déterminons les taux de pannes et les MTBF global   (MTBFS).