TD N°1  Les pompes  hydrauliques

EX1

EX2

EX3

TD N°2  Les moteurs hydrauliques

EX 1

Un moteur hydraulique consomme 75 cm3 par tour et fait 720 tr/min. La pression est de 200 bars.  Calculer la puissance et couple

EX 2

Un moteur hydraulique a une cylindrée de 13,4 cm3/tr. Il reçoit un débit de 16 L/min. Le débit de fuite est de 1 L/min.  La puissance =100KW

On demande de calculer

1-Le couple du moteur

2-La fréquence de rotation

EX 3

Une pompe débite réellement 100L/mn à une pression de 90 bar, alimente un moteur hydraulique à pistons radiaux à quatre alvéoles, les cylindres sont au nombre sept de diamètre 20mm chacun   et la course d’un piston est 16mm.

On demande de :

1- Calculer la cylindrée du moteur.

2-Déterminer la fréquence de rotation en tr/mn sachant que le rendement volumétrique est

ηv =0,85.

3- Calculer le couple moteur si le rendement mécanique est ηm =0,9. La pression de sortie du moteur étant fixée à 15bar

EX 4

Le moteur hydraulique d’une machine doit fournir un couple de 70 m.daN. La pression dans le système est de 80 bars et la vitesse de rotation de 200 tr / min. Le rendement est de 0.9.  Calculer la cylindrée du moteur.