TD N°3    LES VERINS HYDRAULIQUES

EX1 : soit un vérin double effet son piston = 40 cm2.  Ce vérin reçoit un débit de 24 L/min, quelle est :

- La vitesse V  de déplacement de la tige en sortie

- La durée de la course si celle-ci fait  20 cm.

EX2 : le même vérin que celui donné dans  exercice 1, la section du piston =40 cm2, dans ce cas il reçoit un débit de 36 l /min, la pression de service est de 80 bar. Calculer :

- La puissance fournit par le vérin

- La puissance nécessaire au récepteur, sachant que le rendement global de l’installation est de 60%.

EX3 : on veut déplacer une charge de 10T à laide d’un vérin. Sachant que le diamètre du vérin est de 20 mm et que son alésage est de 100mm.

- Calculer la pression P  nécessaire pour pousser la charge.

EX4 :

La fermeture le verrouillage et l’ouverture d’un moule sont assurés par un vérin double effet de diamètre 80 mm

- Calculer la force   qu’exerce le fluide sur le piston si P = 30bar

- On désire que la fermeture du moule  s’effectue en 2,5 s. calculer la vitesse moyenne du déplacement du piston   en m/s, la course = 400mm

- Calculer le débit  du fluide en m3/s

- Calculer la puissance reçue par la portière du moule

- L’ouverture du moule doit s’effectué à une vitesse de 16 cm/s. calculer la pression du fluide si la puissance fournie par le vérin= 1.5kw, diamètre de la tige =40mm.

TD  N° 4  LES ACCUMULATEURS

EX1

Pour le dimensionnement d’un accumulateur hydropneumatique, on donne  Le  Rapport volumétrique de l’accumulateur : Rv= (V0–V2)/V0=0,75 et  son  rapport manométrique =0,95=P0/P1 , autres informations :

La pression de service max      P2 =  180 bar, La pression  de service min     P1 = 80 bar

Volume restitué    =        2.5 l , Temps de décharge = 1 sec , L’exposant adiabatique   γ = 1.3

Température de service  min  T1 = 25°C, Température de service  max      T2 = 60°C

Question 1 : démonter que    Rv = V0-1(ΔV+V0-V1)

Si on considère deux  cas de fonctionnement de cet  accumulateur :

A :-évolutions  de ces paramètres  s’effectuent rapidement (on peut considérer que le gaz n'a pas le temps d'échanger de la chaleur avec le milieu qui l'entoure : Transformation adiabatique)

B - si les évolutions sont lentes : déterminer la transformation ?

Question  2 : calculer pour les deux cas : la pression de gonflage, la capacité de l’accumulateur (V0)

EX 2

Calculer le volume restitué à une pression P1=140 b dans des conditions de travail adiabatique par un accumulateur hydropneumatique de V0 =24L, la pression de gonflage =100bar  et P2=  180bar

Le coefficient γ = 1.5

EX3

Pour dimensionner un accumulateur, on suppose que l’évolution du gaz est isotherme, on donne   P1 = 160 bar       P2=  200bar        le      ΔV =  0.7 L       V0 = 5L

- Calculer la capacité de l’accumulateur

Sachant  que La pression de gonflage correspond à la pression P0 pour une température de

20 C°.

- Calculer la pression de gonflage dans le cas des températures de fonctionnement  30°  et 50°.  donner une conclusion