ANALYSER LES DIFFERENTS RATIOS ET JUSTIFIER LE CHOIX D’UNE POLITIQUE DE MAINTENANCE

(CORRIGE)

ANALYSER LES DIFFERENTS RATIOS ET JUSTIFIER LE CHOIX D’UNE POLITIQUE DE MAINTENANCE

Ordre de travail

Analyser et améliorer les différents ratios par le choix d’une politique de maintenance.

Compétence        ANALYSER LES DIFFERENTS RATIOS ET JUSTIFIER LE CHOIX D’UNE POLITIQUE DE MAINTENANCE.

Objectif                Etre sensibilisé à l’incidence financière d’une politique de maintenance.

Matériel nécessaire

Durée                     2h

Ce signe indique que cette activité nécessite une évaluation. Lorsqu’il est présent, faites appel à votre formateur

Étude de l'activité

1 - Compréhension du travail à réaliser

Vous allez avoir à déterminer quel type de maintenance est le plus économique pour une entreprise.

2 - Le process de réalisation

Vous devez rechercher le coût annuel pour de la maintenance corrective.

Vous devez rechercher le coût annuel pour de la maintenance préventive systématique.

Vous devez en fonction des résultats définir quel type de maintenance est le plus économique pour une entreprise.

3 – L’ordre de travail

Dans une entreprise de métallurgie lourde, les fours fonctionnent 24h sur 24. Pour des raisons d’économie, le process de fabrication est totalement

interrompu durant la période hivernale, de début décembre à fin février. Durant cette période la maintenance préventive est effectuée.

En cas de panne durant la période de production, le four doit être arrêté, pour des raisons de sécurité, 6h avant l’intervention.

Après un arrêt, une montée en chauffe de 6h est nécessaire avant de reprendre une production normale.

Problème n°1 :

La chaîne d’alimentation du four est supportée par 60 galets comportant chacun 2 roulements à billes spéciaux résistants aux hautes températures. Le coût d’un roulement est de 80

Si un galet est défectueux, la chaîne se bloque et le four n’est plus alimenté.

heure.

Le temps d’intervention pour réparer 1 galet (changer 2 roulements) est d’une

La durée de vie moyenne d’un roulement est de 20000h.

Actuellement l’historique montre que nous avons 2,5 pannes en moyenne par an à cause de ces galets.

Le coût de l’heure d’arrêt de production est estimé par le service financier à

500€.

Le coût de l’heure de maintenance est estimé à 75

La question posée est : vaut-il mieux continuer à faire de la maintenance corrective ou faire de la maintenance préventive systématique sur cette chaîne ?

=

Calcul du coût annuel des interventions de maintenance corrective :

Le coût d’une de ces interventions est :

Coût d’arrêt de production       +

Coût de maintenance

Coût de l’heure d’arrêt de production x

Nombre d’heures d’arrêt de production

( Coût de l’heure de maintenance x Nombre d’heures de maintenance ) + coût des pièces remplacées

Calculez le coût d’une intervention :    	 ((6 + 6 + 1) * 500)    +    75 + (2x80) = 6735da

Le coût annuel de la maintenance corrective pour ces galets est donc de :

/

Coût d’une intervention

Nombre moyen de défaillances annuelles

6735 x 2,5 = 18837,5da

Calcul du ratio de la disponibilité opérationnelle du bien

Temps effectif de disponibilité

9 mois x 30 jours x

24 h  - temps d’arrêt

Ratio de disponibilité =

Temps d’ouverture            9 mois x 30 jours x 24 h

( 9 x 30 x 24 ) – ( 2,5 x ( 6 + 1 +6 ) )

Ratio de disponibilité =                                                                      = 0,995

9 x 30 x 24

Calcul du coût annuel des interventions de maintenance préventive systématique :

Si on passe en maintenance préventive systématique, étant donné que le système fonctionne 9 mois par an, à quel intervalle de temps les roulements doivent- ils être changés :

Calcul du temps d’ouverture annuel = 365 x 24 x 9/12 = 6570h

Nombre de jours dans une année

24h dans un jour                Le système fonctionne

=

9 mois par année

Calcul de la fréquence de remplacement des roulements en maintenance préventive systématique :

/

Durée de vie moyenne des roulements

Temps d’ouverture entre 2 campagnes de maintenance préventive systématique

20000 / 6570    3 ans

Coût d’une intervention de maintenance préventive systématique :

60 galets * ( prix de 2 roulements + coût de l’intervention ) =

60 x ( (80 x 2) + 75 ) = 14100da

Le coût annuel de l’intervention est donc de :

/

Coût d’une intervention de maintenance préventive systématique

Périodicité des interventions de maintenance préventive systématique

14100 / 3 = 4700da

Le type de maintenance la moins onéreuse est donc :

Maintenance corrective                    Maintenance préventive

=

ou                   systématique

(Rayez la mauvaise réponse)

Problème n°2 :

Dans la même entreprise, 2 compresseurs fournissent l’air comprimé pour l’ensemble des services.

Ces compresseurs fonctionnent toute l’année.

Un seul compresseur peut assurer la disponibilité en air pendant 24h. L’historique des pannes, fait apparaître que des clapets de compression sont

changés en moyenne 1 fois toutes les deux années sur chacun des compresseurs.

La moyenne des temps de bon fonctionnement de ces clapets est de 15000h. La duré de l’intervention est de 8h.

Le coût de jeu de clapets est de 1400da.

Calcul du coût annuel des interventions de maintenance corrective sur un compresseur :

Le coût d’une de ces interventions est :

Coût d’arrêt de production       +

Coût de maintenance

Coût de l’heure d’arrêt de production x Nombre d’heures d’arrêt de production (Ici du fait des 2 compresseurs le temps d’arrêt de la production = 0 )

( Coût de l’heure de maintenance x Nombre d’heures de maintenance ) + coût des pièces remplacées

=

Calculez le coût d’une intervention :    	 ( 75 x 8 ) + 1400 = 2000da

Le coût annuel de la maintenance corrective pour un compresseur est donc de :

/

Coût d’une intervention

Nombre moyen de défaillances annuelles

2000 x 0,5 = 1000da

Calcul du coût annuel des interventions de maintenance préventive systématique :

Si on passe en maintenance préventive systématique, à quel intervalle de temps les clapets doivent-ils être changés :

Calcul du temps d’ouverture annuel = 365 x 24 = 8760h

Nombre de jours dans une année

24h dans un jour                Le système fonctionne

=

9 mois par année

Calcul de la fréquence de remplacement des clapets en maintenance préventive systématique :

/

La moyenne des temps de bon fonctionnement

Temps d’ouverture entre 2 campagnes de maintenance préventive systématique

15000 / 8760    1,7an soit 1an 8mois 16jours

Coût d’une intervention de maintenance préventive systématique :

1 jeu de clapets + coût de l’intervention ) =

1400 + ( 8 x 75 ) = 2000da

Le coût annuel de l’intervention est donc de :

/

Coût d’une intervention de maintenance préventive systématique

Périodicité des interventions de maintenance préventive systématique

2000 / 1,7 = 1176,5da

Le type de maintenance la moins onéreuse est donc :

Maintenance corrective                    Maintenance préventive

=

ou                   systématique

(Rayez la mauvaise réponse)