Fiabilité –Maintenabilité - Disponibilité

Cours et Applications

I      Le concept de fiabilité

I.1         Définition

Aptitude d'un bien à accomplir une fonction requise dans des conditions données pendant un temps

donné (NF EN 13306) ou « caractéristique d'un bien exprimée par la probabilité qu'il accomplisse une fonction requise dans des conditions données pendant un temps donné » (NF X 60–500).

La notion de temps peut prendre la forme :

De nombre de cycles effectués     machine automatique

De distance parcourue     matériel roulant

De tonnage produit     équipement de production

I.2         Commentaires

Un équipement est fiable s'il subit peu d'arrêts pour pannes. La notion de fiabilité s'applique :

A du système réparable                      équipement industriel ou domestique. A des systèmes non réparables          lampes, composants donc jetables

La fiabilité se caractérise par sa courbe R(t) appelée également « loi de survie » (R : reliability) et son taux de

défaillance λ(t).

La fiabilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :

CONCEPTION - RÉALISATION                                                         UTILISATION

Qualité des études

Solutions retenues FIABILITÉ DE CONCEPTION

Qualité des composants

Tests de réception

FIABILITÉ DES COMPOSANTS

FIABILITÉ PRÉVISIONNELLE

Qualité des méthodes

Montage

FIABILITÉ DE FABRICATION

FIABILITÉ

FIABILITÉ DE CONDUITE

Défaillances

Interventions

FIABILITÉ D'ENTRETIEN

FIABILITÉ D'EXPLOITATION

OPÉRATIONNELLE

(Sur le terrain)

L’évolution de la durée de vie d’un équipement peut être tracée selon une courbe appelée courbe en baignoire. Selon que l’équipement, soit de type électronique ou mécanique, les allures du taux de défaillance sont différentes.

Zone B

Zone A

Zone C

Zone A     Epoque de jeunesse

Zone B     Epoque de maturité, fonctionnement normal, défaillance aléatoire indépendante du temps. Zone C     Epoque d’obsolescence, défaillances d'usure ou pannes de vieillesse.

Le taux de défaillance, noté   (t), est un indicateur de la fiabilité. Il représente une proportion de dispositifs survivants à un instant.

I.3         Cas particulier de l’époque de maturité :

Dans cette période, le taux de défaillance est sensiblement constant et est égal à l’unité d’usage sur la MTBF. Les

calculs qui suivent ne sont donc valables que pour cette période.

MTBF :  Mean  Time  Between  Failure :  moyenne  des  temps  de  bon  fonctionnement  entre défaillances consécutives.

Calcul de la MTBF :

MTBF

Temps de Bon Fonctionnement (TBF) Nombre de pannes

Calcul du taux de défaillance λ  :

1

MTBF

Exemple :

Dans cette partie, on s'intéresse aux temps de bon fonctionnement (TBF) d’une presse. A chaque panne, on associe le

nombre d’heures de bon fonctionnement ayant précédé de cette panne.

Les observations se sont déroulées sur une période de 4 ans et ont donné les résultats suivants :

| Rang de la panne | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TBF ayant précédé la panne (en jours) | 55 | 26 | 13 | 80 | 14 | 21 | 124 | 35 | 18 | 26 |

Calculer au jour près par défaut, le temps moyen de bon fonctionnement entre deux pannes :

MTBF

55+26+13+80+14+21+124+35+18+26     412    41, 2   41 jours

10                                  10

II    La Maintenabilitè

II.1       Définition

« Dans les conditions d'utilisation données pour lesquelles il a été conçu, la maintenabilité est

l’aptitude d'un bien à être maintenu ou rétabli dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise, lorsque la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procédures et des moyens prescrits. » (NF EN 13306).

II.2       Commentaires

La maintenabilité caractérise la facilité à remettre ou de maintenir un bien en bon état de fonctionnement. Cette notion

ne peut s'appliquer qu'a du matériel maintenable, donc réparable.

« Les moyens prescrits » englobent des notions très diverses : moyens en personnel, appareillages, outillages, etc. La maintenabilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs :

| Facteurs liés à l’ EQUIPEMENT |  | Facteurs liés au CONSTRUCTEUR |  | Facteurs liés à la MAINTENANCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - documentation - aptitude au démontage - facilité d'utilisation |  | - conception - qualité du service après-vente - facilité d'obtention des pièces de rechange - coût des pièces de rechange |  | - préparation et formation des personnels - moyens adéquats - études d'améliorations (maintenance améliorative) |

Remarques : on peut améliorer la maintenabilité en :

Développant les documents d'aide à l'intervention

Améliorant l'aptitude de la machine au démontage (modifications risquant de coûter cher) Améliorant l'interchangeabilité des pièces et sous ensemble.

II.3       Calcul de la maintenabilité :

La maintenabilité peut se caractériser par sa MTTR.

MTTR : (Mean Time To Repair) ou encore Moyenne des Temps Techniques de Réparation.

∑

Temps d' intervention pour n pannes

MTTR

Nombre de pannes (n)

Taux de réparation µ

1

MTTR

III   Le concept de disponibilité

III.1      Définition

Aptitude d'un bien à être en état d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un

instant donné ou durant un intervalle de temps donné, en supposant que la fourniture des moyens extérieurs nécessaires est assurée.

Cette aptitude dépend de la combinaison de la fiabilité, de la maintenabilité et de la logistique de maintenance.

Les  moyens  extérieurs  nécessaires  autres  que  la  logistique  de  maintenance  n'affectent  pas  la disponibilité du bien (NF EN 13306).

III.2      Commentaires

Pour qu'un équipement présente une bonne disponibilité, il doit :

Avoir le moins possible d'arrêts de production

Etre rapidement remis en bon état s'il tombe en panne La disponibilité d'un équipement dépend de nombreux facteurs : Facteurs liés à sa CONSTRUCTION

Facteurs liés à son UTILISATION

MAINTENANCE

PRODUCTION

FIABILITÉ

- Nombre d'arrêts pour pannes

MAINTENABILITE

- Facilité de remise en état

- Moyens

- Méthodes

- Efficacité

Organisation des fabrications

- Réglages

Situation de l'équipement

- Indépendant des autres

- En chaîne

DISPONIBILITÉ CONSTRUCTEUR

DISPONIBILITÉ Vue de la

- Changements

d'outils

- Changement de séries

- Manque de

produit

liée

- En chaîne avec en-cours de production

MAINTENANCE

ARRÊTS DE PRODUCTION

DISPONIBILITÉ OPÉRATIONNELLE Constatée sur le terrain

La disponibilité allie donc les notions de fiabilité et de maintenabilité. Augmenter la disponibilité passe par :

L'allongement de la MTBF (action sur la fiabilité) La notion de le MTTR (action sur la maintenance)

Quantification de la disponibilité :

La disponibilité moyenne sur un intervalle de temps donné peut être évaluée par le rapport :

D           MTBF

MTBF

MTTR

| NATURE DES TEMPS | TEMPS TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TEMPS REQUIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TEMPS NON REQUIS |  |  |
|  | TEMPS EFFECTIF DE DISPONIBILITE |  |  | TEMPS D'INCAPACITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TEMPS DE DISPONIBILITE |  |  |  |  |  |  | TEMPS D'INDISPONIBILITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SITUATIONS CORRESPONDANTES | Fonctionne- ment | Attente |  | Incapacité pour causes extérieures |  |  |  | Maintenance préventive |  |  | Contraintes d'exploitation |  |  | Indisponibilité après défaillance |  |  |  |  |  |  | Temps potentiel de disponibilité |  | Indisponibi- lité après défaillance |
|  | Matériel accomplissant la fonction requise | Matériel non sollicité |  | Manque alimentation énergie | Manque main d'oeuvre | Manque ou saturation pièce | Pièces en amont non conformes | Maintenance préventive de niveau 1 et 2 | Inspection - contrôles | Visites | Changement d'outils programmé | Changement de fabrication | Contrôle produits fabriqués | Tps de réparation (diagnostic, réparation, remise en service | Remise en condition | Non détection | Appel à la maintenance | Approvisionnement en outillages | Approvisionnement en pièces de rechange |  | Non besoin de production | Travaux lourds de maintenance |  |
| CALCULS DE DISPONIBILITE | Disponibilité intrinsèque : Di = (1) / (1 + 2) 1 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Du point de vue maintenance : Dm = (1) / (1 + 3) 1 3 Disponibilité opérationnelle : Do = (1) / (1 + 4) 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Disponibilité globale : Dg = (1) / (1 + 5) 1 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité intrinsèque Di |  |  | Caractérise les qualités intrinsèques d'une entité. La carence des moyens extérieurs et des moyens de maintenance ne sont pas pris en compte. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité du point de vue maintenance Dm |  |  | Conforme à la définition de la norme, seule la carence des moyens de maintenance est prise en compte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité opérationnelle Do |  |  | Caractérise les conditions réelles d'exploitation et de maintenance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Disponibilité globale Dg |  |  | Caractérise le taux global d'utilisation de l'entité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |